# Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

# 1	Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Выполнение лабораторной работы

Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1 (рис. 1), L2 (рис. 2), L3 (рис. 3), а также сопутствующие им таблицы VLAN (рис. 4), IP-адресов (рис. 5) и портов подключения оборудования планируемой сети (рис. 6).

Рис. 1: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1) 10.128.0.0/16

Рис. 2: Схема VLAN сети (Layer 2) 10.128.0.0/16

Рис. 3: Схема маршрутизации сети (Layer 3) 10.128.0.0/16

Рис. 4: Таблица VLAN 10.128.0.0/16

Рис. 5: Таблица IP 10.128.0.0/16

Рис. 6: Таблица портов 10.128.0.0/16

Требуется сделаем аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 (рис. 7) (рис. 8) (рис. 9) (рис. 10) (рис. 11) (рис. 12) и 192.168.0.0/16 (рис. 13) (рис. 14) (рис. 15) (рис. 16) (рис. 17) (рис. 18) с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. .

Рис. 7: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1) 172.16.0.0/12

Рис. 8: Схема VLAN сети (Layer 2) 172.16.0.0/12

Рис. 9: Схема маршрутизации сети (Layer 3) 172.16.0.0/12

Рис. 10: Таблица VLAN 172.16.0.0/12

Рис. 11: Таблица IP 172.16.0.0/12

Рис. 12: Таблица портов 172.16.0.0/12

Рис. 13: Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1) 192.168.0.0/16

Рис. 14: Схема VLAN сети (Layer 2) 192.168.0.0/16

Рис. 15: Схема маршрутизации сети (Layer 3) 192.168.0.0/16

Рис. 16: Таблица VLAN 192.168.0.0/16

Рис. 17: Таблица IP 192.168.0.0/16

Рис. 18: Таблица портов 192.168.0.0/16

## 2.1	Контрольные вопросы

### 2.1.1	1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это концептуальная модель, разработанная Международной организацией по стандартизации (ISO) для описания взаимодействия сетевых протоколов и устройств. Она делит процесс передачи данных на 7 уровней, каждый из которых выполняет определённые функции.

Уровни модели OSI и их функции:

- Физический уровень (Physical Layer)

  - Передача необработанных битов через физическую среду (кабели, радиоволны).

  - Определяет электрические, механические и физические характеристики (разъёмы, напряжение, частоты).

- Канальный уровень (Data Link Layer)

  - Обеспечение надёжной передачи данных между соседними узлами.

  - Обнаружение и исправление ошибок, управление доступом к среде (MAC-адреса).

- Сетевой уровень (Network Layer)

  - Маршрутизация данных между сетями.

  - Определение логических адресов (IP-адреса), выбор пути для пакетов.

- Транспортный уровень (Transport Layer)

  - Обеспечение надёжной передачи данных между хостами.

  - Управление потоками, контроль ошибок, сегментация данных (TCP, UDP).

- Сеансовый уровень (Session Layer)

  - Управление сеансами связи между приложениями.

  - Установка, поддержание и завершение соединений.

- Уровень представления (Presentation Layer)

  - Преобразование данных в понятный для приложения формат.

  - Шифрование, сжатие, преобразование кодировок.

- Прикладной уровень (Application Layer)

  - Предоставление интерфейса для пользователя и приложений.

  - Поддержка протоколов прикладного уровня (HTTP, FTP, SMTP).

### 2.1.2	2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор (Switch) — устройство канального уровня (Layer 2), которое:

- Пересылает кадры данных на основе MAC-адресов.

- Создаёт таблицу коммутации (MAC-адресов), чтобы направлять данные только на нужный порт.

- Сегментирует сеть, уменьшая коллизии в отличие от хабов.

- Поддерживает дуплексную связь (одновременная передача и приём данных).

- Может поддерживать VLAN для логического разделения сети.

### 2.1.3	3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор (Router) — устройство сетевого уровня (Layer 3), которое:

- Маршрутизирует пакеты между различными сетями на основе IP-адресов.

- Определяет оптимальный путь передачи данных, используя таблицы маршрутизации.

- Обеспечивает межсетевое взаимодействие (например, между LAN и WAN).

- Выполняет трансляцию сетевых адресов (NAT) для экономии IP-адресов.

- Поддерживает функции фильтрации трафика и безопасности (ACL).

### 2.1.4	4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

- Коммутаторы второго уровня (Layer 2):

  - Работают на канальном уровне, используют MAC-адреса для пересылки данных.

  - Основная функция — коммутация в пределах одной сети.

  - Поддерживают VLAN, но не маршрутизацию.

- Коммутаторы третьего уровня (Layer 3):

  - Работают на сетевом уровне, используют IP-адреса для маршрутизации.

  - Могут выполнять функции маршрутизатора (межсетевую маршрутизацию).

  - Поддерживают более сложные функции: маршрутизацию между VLAN, динамические протоколы (OSPF, RIP).

Отличие: L3-коммутаторы совмещают функции коммутации и маршрутизации, тогда как L2-коммутаторы ограничены коммутацией в пределах одной сети.

### 2.1.5	5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратно-программный компонент, обеспечивающий подключение устройства к сети.

- Примеры: сетевая карта (NIC), Wi-Fi-адаптер.

- Имеет уникальный MAC-адрес для идентификации на канальном уровне.

- Выполняет функции передачи и приёма данных через физическую среду.

### 2.1.6	6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

- Физический порт: разъём на устройстве (например, Ethernet-порт RJ45 на коммутаторе).

- Логический порт: числовой идентификатор (0–65535) в транспортном уровне (TCP/UDP), используемый для различения приложений на одном устройстве (например, порт 80 для HTTP).

### 2.1.7	7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- Ethernet:

  - Скорость: 10 Мбит/с.

  - Использует кабели UTP или коаксиальные, стандарт IEEE 802.3.

  - Базовая технология локальных сетей.

- Fast Ethernet:

  - Скорость: 100 Мбит/с.

  - Улучшенная версия Ethernet, стандарт IEEE 802.3u.

  - Использует кабели UTP категории 5.

- Gigabit Ethernet:

  - Скорость: 1 Гбит/с.

  - Стандарт IEEE 802.3ab (медь) или 802.3z (оптика).

  - Подходит для высокоскоростных сетей, использует кабели Cat5e/Cat6 или оптику.

### 2.1.8	8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример с пояснениями разбиения сети на две или более подсетей с указанием числа узлов в каждой подсети.

- IP-адрес (IPv4): 32-битный адрес (например, 192.168.1.1), используемый для идентификации устройства в сети. Состоит из 4 октетов.

- Сеть: группа устройств с общим диапазоном IP-адресов, определённым маской подсети.

- Подсеть: часть сети, разделённая для повышения эффективности или безопасности.

- Маска подсети: битовая маска (например, 255.255.255.0 или /24), определяющая, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к хостам.

- Служебные IP-адреса:

  - 0.0.0.0: любой адрес (например, для маршрута по умолчанию).

  - 255.255.255.255: широковещательный адрес (broadcast).

  - Первый адрес подсети: идентификатор сети (например, 192.168.1.0).

  - Последний адрес подсети: широковещательный (например, 192.168.1.255).

  - 127.0.0.1: локальный адрес (loopback).

#### 2.1.8.1	Пример разбиения сети:

Исходная сеть: 192.168.1.0/24 (256 адресов, 254 хоста).

Разделим на 4 подсети:

- Маска: /26 (255.255.255.192), 64 адреса в каждой подсети (62 хоста).

- 192.168.1.0–192.168.1.63: сеть 192.168.1.0, broadcast 192.168.1.63.

- 192.168.1.64–192.168.1.127: сеть 192.168.1.64, broadcast 192.168.1.127.

- 192.168.1.128–192.168.1.191: сеть 192.168.1.128, broadcast 192.168.1.191.

- 192.168.1.192–192.168.1.255: сеть 192.168.1.192, broadcast 192.168.1.255.

Каждая подсеть имеет 62 хоста.

### 2.1.9	9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN в сети организации? Какие преимущества даёт применение VLAN в сети организации? Приведите примеры разных ситуаций.

- VLAN (Virtual Local Area Network): логическая сеть, созданная на основе физической сети для разделения трафика без дополнительных коммутаторов.

- Применение в организации:

  - Разделение отделов (например, бухгалтерия и IT).

  - Повышение безопасности.

  - Упрощение управления трафиком.

- Преимущества:

  - Сегментация: изоляция трафика между группами.

  - Гибкость: изменение сети без переподключения кабелей.

  - Безопасность: ограничение доступа к данным.

- Примеры:

  - VLAN 10 для сотрудников, VLAN 20 для гостей — гости не видят корпоративные ресурсы.

  - VLAN 101 для серверов, VLAN 102 для рабочих станций — контроль доступа к серверам.

### 2.1.10	10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

- Access Port:

  - Подключён к одному устройству (например, ПК).

  - Принадлежит одному VLAN.

  - Передаёт данные без тегов VLAN.

- Trunk Port:

  - Соединяет сетевые устройства (например, коммутаторы).

  - Передаёт трафик нескольких VLAN с тегами (IEEE 802.1Q).

  - Используется для передачи данных между сетями или устройствами.

Отличие: Access Port привязан к одному VLAN без тегов, Trunk Port передаёт множество VLAN с тегами.

# 3	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с принципами планирования локальной сети организации.