# Отчёт по докладу №1 Конфигурирование VLAN. Статическая маршрутизация VLAN.

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

# 1	Введение

Современные компьютерные сети требуют гибкости, безопасности и эффективности в управлении трафиком. Одним из ключевых инструментов для достижения этих целей является использование виртуальных локальных сетей (VLAN). VLAN позволяют логически разделять сеть на сегменты без необходимости использования физически отдельных устройств. В сочетании с маршрутизацией, включая статическую маршрутизацию VLAN, это обеспечивает удобное управление трафиком между различными подсетями. В данном докладе рассматриваются основы VLAN, их преимущества, протокол VLAN Trunking Protocol (VTP), а также концепция статической маршрутизации VLAN. Практическая часть конфигурирования и примеры на оборудовании Cisco будут представлены отдельно.

# 2	Что такое VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология, которая позволяет разделять устройства в сети на логические группы, независимо от их физического расположения. VLAN функционируют на уровне 2 модели OSI (канальный уровень) и реализуются с помощью коммутаторов. Каждой VLAN присваивается уникальный идентификатор (VLAN ID), который используется для определения принадлежности трафика к конкретной виртуальной сети.

## 2.1	Основные преимущества VLAN

- Сегментация сети: VLAN уменьшают размер широковещательного домена, что снижает нагрузку на сеть и повышает её производительность.

- Безопасность: Разделение пользователей и ресурсов на разные VLAN ограничивает доступ и повышает защиту данных.

- Гибкость: Устройства могут быть перемещены в другую VLAN без изменения физической топологии сети.

- Упрощение управления: Администраторы могут централизованно настраивать политики и правила для каждой VLAN.

## 2.2	Типы VLAN

- VLAN на основе портов: Каждому порту коммутатора назначается определённая VLAN.

- VLAN на основе MAC-адресов: Привязка устройств к VLAN осуществляется по их MAC-адресам.

- VLAN на основе протоколов: Трафик разделяется в зависимости от используемого протокола (например, IP или IPX).

## 2.3	VLAN Trunking Protocol (VTP)

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это проприетарный протокол Cisco, предназначенный для автоматизации управления VLAN в сетях с несколькими коммутаторами. VTP позволяет синхронизировать информацию о VLAN (например, их идентификаторы и имена) между коммутаторами через транковые соединения, что упрощает администрирование в крупных сетях.

### 2.3.1	Режимы работы VTP

- Сервер (Server): Коммутатор в этом режиме может создавать, изменять и удалять VLAN, а также распространять эти изменения на другие устройства в домене VTP.

- Клиент (Client): Коммутатор принимает обновления VLAN от сервера, но не может самостоятельно изменять конфигурацию VLAN.

- Прозрачный (Transparent): Коммутатор не участвует в синхронизации VLAN через VTP, но передаёт VTP-сообщения другим устройствам, сохраняя собственную независимую конфигурацию.

### 2.3.2	Преимущества VTP

- Автоматизация управления VLAN в масштабируемых сетях.

- Снижение вероятности ошибок при ручной настройке на каждом коммутаторе.

- Упрощение добавления новых VLAN в сеть.

### 2.3.3	Недостатки VTP

- Риск случайного удаления VLAN из-за некорректной конфигурации сервера.

- Необходимость тщательного планирования домена VTP для предотвращения конфликтов.

VTP работает только на транковых соединениях, использующих протоколы, такие как IEEE 802.1Q или ISL (Inter-Switch Link), и требует правильной настройки для обеспечения стабильной работы сети.

# 3	Статическая маршрутизация VLAN

Для того чтобы устройства в разных VLAN могли обмениваться данными, необходимо использовать маршрутизацию. Статическая маршрутизация VLAN предполагает ручное задание маршрутов между подсетями VLAN на маршрутизаторе или многоуровневом коммутаторе (Layer 3 Switch). В отличие от динамической маршрутизации, где маршруты определяются автоматически с помощью протоколов (например, OSPF или RIP), статическая маршрутизация требует явного указания путей для передачи данных. [1]

## 3.1	Преимущества статической маршрутизации

- Простота: Не требует сложных протоколов и подходит для небольших сетей с предсказуемым трафиком.

- Контроль: Администратор полностью управляет маршрутами, что исключает нежелательное поведение сети.

- Меньшая нагрузка: Отсутствие необходимости в обработке динамических обновлений маршрутов снижает нагрузку на оборудование.

## 3.2	Недостатки статической маршрутизации

- Масштабируемость: В больших сетях ручное управление маршрутами становится трудоёмким.

- Отсутствие адаптивности: При изменении топологии сети требуется ручная перенастройка маршрутов.

## 3.3	Конфигурирование VLAN

В этом разделе описан процесс настройки VLAN на оборудовании Cisco [2] с использованием Packet Tracer. Цель — создать функциональную сеть с несколькими VLAN и проверить их работу.

### 3.3.1	Настройка транк портов

На всех коммутаторах необходимо настроить транк (Trunk) порты на соответствующих интерфейсах для передачи данных между VLAN.

Рис. 1: Конфигурация Trunk-порта

### 3.3.2	Настройка VTP-сервера

Коммутатор, соединённый со всеми другими, настраивается как VTP-сервер. На нём задаются номера и названия VLAN с использованием следующей последовательности команд:

Рис. 2: Коммутатор как VTP-сервер

### 3.3.3	Настройка VTP-клиентов

Остальные коммутаторы настраиваются как VTP-клиенты. На их интерфейсах указывается принадлежность к соответствующим VLAN:

Рис. 3: Коммутаторы как VTP-клиент

### 3.3.4	Назначение IP-адресов

На оконечных устройствах задаются статические IP-адреса в соответствии с их VLAN:

Рис. 4: Пример указания статического IP-адреса

### 3.3.5	Проверка доступности

С помощью команды ping проверяется доступность устройств внутри одного VLAN и недоступность между разными VLAN:

Рис. 5: Проверка доступности оконечных устройств

### 3.3.6	Анализ трафика в режиме симуляции

Используя режим симуляции в Packet Tracer, можно наблюдать процесс передвижения пакета ICMP по сети:

Рис. 6: Процесс передвижения пакета ICMP

Дополнительно анализируется содержимое пакета и заголовки задействованных протоколов:

Рис. 7: Содержимое пакета

## 3.4	Статическая маршрутизация VLAN на практике

Этот раздел демонстрирует настройку статической маршрутизации между VLAN с использованием маршрутизатора Cisco для обеспечения связи между подсетями. [3]

### 3.4.1	Конфигурация маршрутизатора

На маршрутизаторе задаётся имя, пароль для доступа к консоли и настраивается удалённое подключение по SSH:

Рис. 8: Конфигурирование маршрутизатора, удалённое подключение SSH

### 3.4.2	Настройка транкового порта

Порт 24 коммутатора, соединённого с маршрутизатором, настраивается как транк:

Рис. 9: Порт 24 как Trunk-порт

### 3.4.3	Настройка виртуальных интерфейсов

На маршрутизаторе создаются виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN, и задаются IP-адреса:

Рис. 10: Настройка виртуальных интерфейсов и IP-адресов

### 3.4.4	Проверка меж-VLAN доступности

Проверяется доступность устройств из разных VLAN с помощью команды ping:

Рис. 11: Проверка доступности устройств из разных VLAN

### 3.4.5	Анализ трафика

В режиме симуляции Packet Tracer отслеживается процесс передвижения пакета ICMP между VLAN:

Рис. 12: Процесс передвижения пакета ICMP по сети

Также изучается содержимое пакета и заголовки протоколов:

Рис. 13: Содержимое передаваемого пакета

# 4	Заключение

Технология VLAN и статическая маршрутизация являются важными инструментами в арсенале сетевых администраторов. VLAN обеспечивают логическое разделение сети, повышая её безопасность и производительность, а протокол VTP упрощает управление VLAN в сложных топологиях. Статическая маршрутизация, в свою очередь, позволяет организовать взаимодействие между VLAN с минимальными затратами ресурсов. Несмотря на ограничения в масштабируемости, эти технологии остаются востребованными в небольших и средних сетях благодаря своей простоте и предсказуемости. Практическая реализация на оборудовании Cisco демонстрирует их эффективность в реальных условиях.

# Список литературы

1. 	Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.

2. 	Academy C.N. CCNA Routing and Switching. Cisco Press, 2020.

3. 	cisco [Электронный ресурс]. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html.