# Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP [1] (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети

# 2	Задание

- Добавить DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервер dns.

- Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.

- Заменить в конфигурации оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

# 3	Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавьте сервер dns и подключите его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 1), не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. (рис. 2). В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0. (рис. 3).

Рис. 1: Добавление сервера dns

Рис. 2: Активация порта на коммутаторе

Рис. 3: Настройка конфигурации сервера

Настройте сервис DNS:

– в конфигурации сервера выберите службу DNS, активируйте её (выбрав флаг On);

– в поле Type в качестве типа записи DNS выберите записи типа A (A Record);

– в поле Name укажите доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажите его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2;

– нажав на кнопку Add , добавьте DNS-запись на сервер;

– аналогичным образом добавьте DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов;

– сохраните конфигурацию сервера.

(рис. 4).

Рис. 4: Окно настройки сервиса DNS

Настройте DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые ниже команды для каждой выделенной сети: укажите IP-адрес DNS-сервера; затем перейдите к настройке DHCP; задайте название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажите адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задайте пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (рис. 5).

Рис. 5: Настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе, указание IP-адрес DNS-сервера; настройка DHCP; название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), указание адрес сети, шлюза и DNS-сервера; задание пулов адресов, исключаемых из динамического распределения

На оконечных устройствах замените в настройках статическое распределение адресов на динамическое.(рис. 6).

Рис. 6: Замена статического распределения адресов на динамическое

Проверьте, какие адреса выделяются оконечным устройствам (рис. 7)., а также доступность устройств из разных подсетей. (рис. 8)

Рис. 7: Адреса оконечных устройств

Рис. 8: Доступность устройств из разных подсетей

В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP(рис. 9)

Рис. 9: Запрос адреса по DHCP

## 3.1	Контрольные вопросы

### 3.1.1	1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — это сетевой протокол, который автоматически назначает IP-адреса и другие параметры конфигурации сети устройствам в сети, позволяя им взаимодействовать с другими системами.

Он облегчает:

- автоматическую выдачу IP-адресов;

- передачу маски подсети, шлюза, DNS-серверов и других параметров;

- управление временем аренды IP-адресов.

### 3.1.2	2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Существует 8 основных типов DHCP-сообщений:

| Тип сообщения | Назначение |
| --- | --- |
| DHCPDISCOVER | Клиент ищет DHCP-сервер |
| DHCPOFFER | Сервер предлагает параметры клиенту |
| DHCPREQUEST | Клиент запрашивает предложенные параметры |
| DHCPACK | Сервер подтверждает аренду и передаёт параметры |
| DHCPNAK | Сервер отклоняет запрос (например, неверный IP) |
| DHCPDECLINE | Клиент сообщает, что IP уже занят |
| DHCPRELEASE | Клиент освобождает IP-адрес |
| DHCPINFORM | Клиент запрашивает параметры, не нуждаясь в IP |

### 3.1.3	3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В сообщениях DHCP могут передаваться следующие параметры (также называются DHCP-опции):

- IP-адрес клиента

- Маска подсети

- IP-адрес шлюза по умолчанию (Default Gateway)

- IP-адреса DNS-серверов

- Имя домена

- Время аренды IP-адреса

- WINS-серверы

- Сервер загрузки (для PXE)

- MTU и прочие сетевые параметры

### 3.1.4	4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система, которая преобразует доменные имена (например, example.com) в IP-адреса, необходимые для маршрутизации пакетов в сети.

DNS позволяет людям использовать понятные имена сайтов, а машинам — работать с IP-адресами.

### 3.1.5	5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Вот ключевые типы DNS Resource Records (RR):

| Тип записи | Назначение |
| --- | --- |
| A | Преобразует доменное имя в IPv4-адрес |
| AAAA | Преобразует доменное имя в IPv6-адрес |
| CNAME | Указывает псевдоним (canonical name) для другого домена |
| MX | Указывает почтовый сервер домена |
| NS | Указывает авторитетный DNS-сервер для зоны |
| PTR | Обратная запись: IP → доменное имя |
| SOA | Содержит информацию о зоне: основной сервер, контакт, серийный номер и пр. |
| TXT | Хранит произвольный текст (например, SPF-записи, подтверждения владения) |
| SRV | Указывает серверы для определённых сервисов (например, SIP, XMPP) |

# 4	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети

# Список литературы

1. 	DHCP [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP.